|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 ELETTRODIAGNOSI PATOLOGIA DELLA PLACCA NEUROMUSCOLARE | Data di emissione:2021 Revisione n°: 0 Pagina 1 di 6 |
| --- | --- | --- |

| IO SS.CC. NEUROLOGIA ASL AL ELETTRODIAGNOSI DELLA PATOLOGIA DELLE PLACCA NEUROMUSCOLARE |  |
| --- | --- |

|  | Responsabili-Firme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nome e Cognome |  | Funzione/i | Firma |
| Redazione | Alfredo | Mariano | TNFP |  |
| Verifica | Ghiglione | Elisabetta | Dir.Med. Neurologo |  |
| Approvazione | Eugenia | Rota | Dir. S.C.Neurologia |  |

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 ELETTRODIAGNOSI PATOLOGIA DELLA PLACCA NEUROMUSCOLARE | Data di emissione:2021 Revisione n°: 0 Pagina 2 di 6 |
| --- | --- | --- |

INDICE:

1.    Titolo..........................................................................................................................3

2.    Modifiche………………………………………………………………….………………..3

3.    Descrizione sintetica................................................................................................3

3.    Ambito di applicazione.............................................................................................3

4.    Definizioni..................................................................................................................3

5.    Obiettivo.....................................................................................................................3

6.    Personale coinvolto...................................................................................................3

7.    Cenni clinici................................................................................................................3

8.    Descrizione dell'attivita'............................................................................................4

9.    Riferimenti..................................................................................................................5

10.   Bibliografia.................................................................................................................5

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 ELETTRODIAGNOSI PATOLOGIA DELLA PLACCA NEUROMUSCOLARE | Data di emissione:2021 Revisione n°: 0 Pagina 3 di 6 |
| --- | --- | --- |

1. Titolo: IO ASLAL 01:

Istruzioni operative per l'elettrodiagnosi della patologia della placca neuromuscolare

2. Modifiche:

Trattandosi della revisione zero non si evidenziano modifiche.

3. Descrizione sintetica:

Queste Istruzioni operative descrivono le attività e le responsabilità connesse alla corretta        esecuzione dell'elettroneurografia per la diagnosi delle patologie della placca neuromuscolare, sul versante sia post-sinaptico, sia pre-sinaptico, precisando quanto necessario per l'esecuzione della metodica, in modo da garantirne la distribuzione, il controllo, la modifica, la conservazione, l'archiviazione e l'eliminazione quando obsoleto.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE:

Attività in area diagnostico-clinica.

5. DEFINIZIONI:

AMP CMAP: ampiezza del potenziale da stimolazione delle fibre nervose

ms: millisecondi

6. OBIETTIVO:

Uniformare il protocollo elettrofisiologico diagnostico dei laboratori di Neurofisiopatologia Clinica della ASLAL (Novi Ligure, Casale M.to, Acqui T., Tortona).

7. PERSONALE COINVOLTO:

Tecnici di Neurofisiopatologia, Medici specialisti Neurologi/Neurofisiologi.

8. CENNI CLINICI:

Le patologie della placca neuromuscolare includono forme morbose che causano dei deficit della trasmissione neuromuscolare sul versante sia post-sinaptico, sia pre-sinaptico. Di tali patologie sono riconosciute le forme acquisite autoimmuni e le forme congenite. Nei protocolli in allegato verranno descritte le procedure diagnostiche delle forme acquisite della Miastenia Gravis e della Sindrome Miasteniforme di Lambert-Eaton. La miastenia Gravis è una malattia cronica autoimmune della trasmissione neuromuscolare a livello post-sinaptico, caratterizzata da eccessiva faticabilità dei muscoli scheletrici, con tendenza al recupero dopo il riposo. La sindrome di Lambert-Eaton è una malattia autoimmune della trasmissione neuromuscolare a livello pre-sinaptico, caratterizzata da ipostenia dei muscoli scheletrici prossimali, che tende a regredire durante lo sforzo; è spesso paraneoplastica.

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 ELETTRODIAGNOSI DELLA PATOLOGIA DELLA PLACCA NEUROMUSCOLARE | Data di emissione:2021 Revisione n°: 0 Pagina 4 di 6 |
| --- | --- | --- |

9. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'.

Nel sospetto di un coinvolgimento della placca neuromuscolare a livello post-sinaptico, occorre eseguire il test di stimolazione ripetitiva a 3 Hz, con 5 stimoli:

- stimolare singolarmente il nervo al fine di evocare un CMAP sovra massimale (l’ampiezza del CMAP deve essere nella norma); utilizzare preferenzialmente stimolatore “a fascia”, fissato con velcro;

2)   eseguire un treno di 5 stimoli a 3 Hz e ripeterlo dopo qualche secondo.

Nel sospetto di miastenia generalizzata, eseguire il test di stimolazione ripetitiva a livello del m. anconeo, monolateralmente, prima e dopo test ischemico della durata di 3 minuti (eseguire la stimolazione  basale, poi al 2°, 3° minuto di test ischemico ed ancora ad 1 minuto  e 2 minuti dopo la conclusione del test ischemico);

Nel sospetto di miastenia oculare, eseguire il test di stimolazione ripetitiva a livello del m. nasale (o anche orbicolare dell’occhio) bilateralmente.

Il test è ritenuto positivo quando evidenzia una riduzione dell’area/ampiezza del CMAP alla IV°/ V° risposta > del 10% rispetto al basale.

Se il test basale è positivo per decremento:

- eseguire una contrazione muscolare volontaria massimale nel distretto esaminato 	per 10-15 secondi

- ripetere un treno di 5 stimolazioni a 3 Hz

- se la “facilitazione post-esercizio” determina il “recupero” del decremento, la 	diagnosi è confermata e non si procede

Se il test basale è negativo per decremento

- eseguire uno sforzo massimale per 1 minuto (per verificare se “esaurimento post-	tetanico”)

- dopo l’esercizio, ripetere il treno di 5 stimolazioni a 3 Hz a T=0, T=1 min, T=2 min, 	T=3 min, T=5 min dalla fine dell’esercizio

- se  si manifesta decremento a qualunque tempo, eseguire  contrazione muscolare 	volontaria massimale nel distretto esaminato per 10-15 sec., per verificare se 	recupero del decremento

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 ELETTRODIAGNOSI DELLA PATOLOGIA DELLA PLACCA NEUROMUSCOLARE | Data di emissione:2021 Revisione n°: 0 Pagina 5 di 6 |
| --- | --- | --- |

Nel sospetto di un coinvolgimento della placca neuromuscolare a livello pre-sinaptico occorre eseguire il test di stimolazione ripetitiva a 3 Hz, con 10 stimoli:

- stimolare singolarmente il nervo al fine di evocare un CMAP sovra-massimale 	(l’ampiezza del CMAP deve essere nella norma); utilizzare preferenzialmente 	stimolatore “a fascia”, fissato con velcro;

- eseguire un treno di 10 stimoli a 3 Hz, da ripetere dopo qualche secondo.

Se l’ampiezza del CMAP basale è ridotta rispetto alla noma, eseguire il test di Lambert, con contrazione volontaria massimale per 10-15 sec. e successiva registrazione del CMAP post-esercizio: il test risulta borderline, se l’ampiezza del CMAP post-esercizio è fra il 140 % e il 200 % rispetto al basale, positivo l’ampiezza del CMAP post-esercizio è >  200% rispetto al basale.

10. RIFERIMENTI:

Verbali del Corso di formazione Tecnici di Neurofisiologia e Specialisti Neurologi (2018), Valori normativi (tabelle in allegato).

11. BIBLIOGRAFIA:

Preston DC and Shapiro BE. Electromyography and neuromuscular disorders. Clinical-Electrophysiologic Correlations. Butterwoth- Heinemann, 1998.

| CODICE | TITOLO | REV. E DATA |
| --- | --- | --- |

.

| CODICE | TITOLO | REV. E DATA |
| --- | --- | --- |